Ausschreibungstext

Artikelnummer

244543

Typ

Hikvision iDS-2CD70C6G2-AP(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Box-Kamera, 12MP, 16:9 Seitenverhältnis, Darkfighter, DeepinView, Mic, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit 12 MP Auflösung und einem Seitenverhältnis von 16:9

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie

Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB AWDR-Technologie

Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz

5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen

Integriertes Mikrofon für Audioüberwachung in Echtzeit

Integrierter G-Sensor zur Erkennung von Erschütterungen

Integrierter Leistungsmesser für historische Leistungsstatistiken

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 14,7 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 65°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0054 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 4000x3000 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Objektiv |  |
| Objektiv-Mount | CS |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422133818 |
| Hersteller-Nummer | 311330716 |
| Serie | DeepinView |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1214ZJ | Masterhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1233ZJ | Halterung, Decke, Stahl, weiß, 160x1093mm, für Hikvision |
| Hikvision DS-1269ZJ | Deckenhalterung, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1292ZJ | Wandmontage, weiß, Metall, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1293ZJ | Wandhalterung, weiß, Metall, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1299ZJ | Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1332HZ(STD) | Gehäuse, weiß, Aluminium, Innen, für Hikvision Kameras, 288x149x100mm, IP54 |
| Hikvision DS-2202ZJ(O-STD) | Wandhalterung, neigbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras, 300,7x250,2x107,9mm |
| Hikvision HV0415D-MP(O-STD) | Varifokal Objektiv, 1/1,8", F1,5/4-15mm, 3 Megapixel, DC, CS Mount |
| Hikvision HV3816D-8MPIR(O-STD) | Varifokal Objektiv, 1/1,8", F1,5/3,8-16mm, 8 Megapixel, DC asphärisch, IR korrigiert, CS |

Empfehlungen

Dienstleistungen