Ausschreibungstext

Artikelnummer

244361

Typ

Hikvision DS-2DF8C260I5XG1-ELW(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera, 2MP, 60x optischer Zoom, 6-360mm Brennweite, DarkFighter 2.0, Laserlicht, IP67, IK10

Hauptmerkmale

1/1,2-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 2 MP

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie

Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 150-dB-AWDR-Technologie

60-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen Nahaufnahmen über große Bereiche hinweg

Weitreichende Nachtsicht mit einer Laserreichweite von bis zu 500 m

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10), ausgenommen Glasfenster

Unterstützt Gesichtserfassung zur Erkennung, Erfassung, Bewertung und Auswahl von Gesichtern in Bewegung

Unterstützt Straßenverkehr zur Erkennung von Fahrzeugen

Intelligente Schwenk-Neige-Korrektur

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 36VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 70°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 61° |
| Bildwinkel vertikal | 35,9° |
| Brennweite | 6 - 360 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 60 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 120 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422133597 |
| Hersteller-Nummer | 327002050 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Eckmontage für Hikvision Domes, Edelsta hl, Anti-Korrosion, grau |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1673ZJ-P | Masthalterung, Stahl, 67-127mm, für Hikvision DS-1661ZJ-P, DS-1663ZJ-P |
| Hikvision DS-1674ZJ | Anschlussbox, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Du rchmesser 67-127mm |
| Hikvision DS-4603ZJ-PAAC(O-STD) | Wandhalterung |

Empfehlungen

Dienstleistungen