Ausschreibungstext

Artikelnummer

246190

Typ

i-PRO WV-U11301-V3V

Kurzbeschreibung

Netzwerk Box Kamera, U-Serie, 2MP@30fps, 3,2-10,2mm Korridorfunktion, in

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Standard Video-Bewegungserkennung mit i-VMD

Audioaufnehme mit integriertem Mikrofon

3,2x optischen Zoom

Eingebautes FIPS 140-3 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE052F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Herkunftsland Japan

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726 |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920 x 1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 31° - 114° |
| Bildwinkel vertikal | 17° - 58° |
| Brennweite | 3,2 mm - 10,2 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 3.2 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | WV-U11301-V3V |
| Serie | i-PRO U-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WV-QCL102-W | Universalhalterung i-PRO weiß |
| --- | --- |
| i-PRO WV-QLR100-W | Lichtschienenhalterung i-PRO weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |