Ausschreibungstext

Artikelnummer

246856

Typ

SAMCON ExCam IPP1488 T08-VA2.2.K4.BOR3-L.H-005.N-P

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 8MP, 2,35x optischer Zoom, IP68, inkl. 5 m Systemkabel mit RJ45 Stecker

Hauptmerkmale

Breite Zertifizierungslandschaft für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX, IECEx & mehr)

Ein-Kabel-Lösung (PoE / 24VDC)

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Hohe Auflösung: 3840x2160 (8 MP bei 25/30 fps)

Leistungsstarkes Remote-Vario-Fokus-Objektiv

Lightfinder 2.0 und Forensic WDR Technologie

KI-gestützte Analysen der nächsten Generation (ARTPEC-9 Chip)

Objektanalyse dank Deep Learning Processing Unit (DLPU)

H.264, H.265 und AV1 - Codec (Videoqualität)

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Wischer | Nein |
| Beleuchtung | Nein |
| Gehäuseart | Explosionsgeschützt |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Kameratyp | Bulletkamera, Edelstahlgehäuse |
| Leistungsaufnahme | 12,9 W |
| Montageart | Deckeneinbau, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP68 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | ATEX,IECEx,INMETRO,EAC-Ex,MAX,UKEX |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD), Objektklassifizierung |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 114° |
| Bildwinkel vertikal | 62° |
| Blendensteuerung | P-Iris |
| Brennweite | 5,9 - 13,8 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.35 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | AV1, H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 22070651 |
| Serie | ExCam IPP1488 |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SAMCON Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x | Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03 |
| --- | --- |
| SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| SAMCON Wandausleger WMB-VA2.0 / VA2.1 / VA 2.2 Edelstahl | Kompatibel mit den Gehäusegrößen VA2.0 / VA2.1 / VA2.2 |
| SAMCON Wetterschutzdach WPR-VA2.2 (Edelstahl) | korrosionsbeständig |

Empfehlungen

Dienstleistungen