Ausschreibungstext

Artikelnummer

246872

Typ

AMG Systems AMG350-4GAT-1G-2S-P120-LV

Kurzbeschreibung

Industrieller 7 Port Unmanaged Switch, 4 x 10/100/1000TX RJ45 (4x 30W PoE), 1 x 10/100/1000TX RJ45, 2 x 1000FX SFP, 120W PoE Budget, 12-56 VDC, Low Volt

Hauptmerkmale

Kompakte Bauweise – ideal für beengte Platzverhältnisse, einschließlich Kameramasten und Straßenverteilerkästen

Das innovative, thermisch effiziente Gehäuse gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit des Geräts unter Volllast

Der Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C gewährleistet die Leistungsfähigkeit auch unter extremen Bedingungen

Plug & Play – keine Konfiguration durch den Benutzer erforderlich

Montage auf DIN-Schiene – schnelle Installation und Demontage für Wartungsarbeiten

Alle SFP-Ports sind ausschließlich Gigabit-fähig – unterstützen Single- und Multimode- sowie Single- oder Dual-Fiber-Optionen bis zu 120 km

Zwei redundante Stromanschlüsse mit 12–56-V-Spannungserhöher und Fehlerrelais

Unterstützt 15 W und 30 W PoE

Auto-Negotiation (802.3u) – ermittelt automatisch die optimale Verbindungsgeschwindigkeit

Entwickelt in den USA und Großbritannien. Hergestellt in Großbritannien

AMG-Garantie mit lebenslangem Support

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Switch, Unmanaged |
| Montageart | DIN Rail |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Reichweite | 120 km |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 12-56 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 75°C |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Single- / Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX, 2x 1GBit SFP, 4x 10/100/1000Base-T (PoE) |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG350-4GAT-1G-2S-P120-LV |
| Serie | AMG350 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG Systems AMG2034 | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19" Schrankeinbau |
| --- | --- |
| AMG Systems AMG2034-12-RP-AA | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC |
| AMG Systems AMG2034-12-RP-AD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC |
| AMG Systems AMG2034-12-RP-DD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 2 x 12VDC |
| AMG Systems AMG2034-1256-DD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC |
| AMG Systems AMG2034-1256-RP-AD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC |
| AMG Systems AMG2034-56-RP-AA | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, doppel redundante 56VDC 1000W Netzteile integriert, 10 x 56VDC Anschlüsse |
| AMG Systems AMG2034-56-RP-AD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 10 x 56VDC |
| AMG Systems AMG2034-56-RP-DD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 10 x 56VDC |
| AMG Systems AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| AMG Systems AMGMNT-MAG-04 | Magnetischer Montagesatz für AMG Geräte enthält 4x Magnete, 4x M2,5 x 12 CSK Torx & 4x M3 x 8 CSK Pozi Montageschrauben & 1x T8 Torx |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P120A | 52VDC, 120W (2,3 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC) |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P145 | 48VDC, 145W (3A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P240A | 52VDC, 240W (4,6 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC) |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P290 | 48VDC, 290W (6A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P480A | 52VDC, 480W (9,2 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC) |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P530 | 48VDC, 530W (11A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform |
| AMG Systems SFP-CU-1G | Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 40°C bis +85°C Betriebstemperatur |
| AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| AMG Systems SFP-MM-1G-SX05-85 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR |
| AMG Systems SFP-MM-1G-SX2-31 | SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) |
| AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-49 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1550nm), LC |
| AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC |
| AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 80km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| AMG Systems SFP-SM-1G-EX40-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR, LC |
| AMG Systems SFP-SM-1G-LX20-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC |
| AMG Systems SFP-SM-1G-ZX80-55 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 80km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC |

Empfehlungen

Dienstleistungen