Ausschreibungstext

Artikelnummer

246873

Typ

AMG Systems AMG350-4GBT-1G-2S-P240

Kurzbeschreibung

Industrieller 7 Port Unmanaged Switch, 4 x 10/100/1000TX RJ45 (4x 60/90W PoE), 1 x 10/100/1000TX RJ45, 2 x 1000FX SFP, 240W PoE Budget, 52-56 VDC

Hauptmerkmale

Kompakte Bauweise – ideal für beengte Platzverhältnisse, einschließlich Kameramasten und Straßenverteilerkästen

Das innovative, thermisch effiziente Gehäuse gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit des Geräts unter Volllast

Der Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C gewährleistet die Leistungsfähigkeit auch unter extremen Bedingungen

Plug & Play – keine Konfiguration durch den Benutzer erforderlich

Montage auf DIN-Schiene – schnelle Installation und Demontage für Wartungsarbeiten

Alle SFP-Ports sind ausschließlich Gigabit-fähig – unterstützen Single- und Multimode- sowie Single- oder Dual-Fiber-Optionen bis zu 120 km

Zwei redundante Stromanschlüsse mit Fehlerrelais

Unterstützt 15 W, 30 W, 60 W und 90 W PoE

Auto-Negotiation (802.3u) – ermittelt automatisch die optimale Verbindungsgeschwindigkeit

Entwickelt in den USA und Großbritannien. Hergestellt in Großbritannien

AMG-Garantie mit lebenslangem Support

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Switch, Unmanaged |
| Montageart | DIN Rail |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Reichweite | 120 km |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 52-56 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 75°C |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Single- / Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX, 2x 1GBit SFP, 4x 10/100/1000Base-T (PoE) |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG350-4GBT-1G-2S-P240 |
| Serie | AMG350 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG Systems AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| --- | --- |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P240A | 52VDC, 240W (4,6 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC) |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P290 | 48VDC, 290W (6A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P480A | 52VDC, 480W (9,2 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC) |
| AMG Systems AMGPSU-I48-P530 | 48VDC, 530W (11A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform |

Empfehlungen

Dienstleistungen