Ausschreibungstext

Artikelnummer

246966

Typ

Hanwha Vision XNV-A6016R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 1920x1080, Wisenet 9, 3mm, IR, PoE, IP66, IK10, USB-Port

Hauptmerkmale

Kompakte Fix Dome Kamera

2MP Bildauflösung

3mm Brennweite

25m IR-Reichweite

Schutzklasse IP66, IK10

Kompakte Bauweise (ø 120 × 65,5 mm) für einfache

Installation und unauffälliges Design

Analyseereignisse, Business Intelligence auf Basis

einer KI-Engine

DPM (Dynamic Privacy Masking) zum Schutz der Privatsphäre

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C~+55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | True WDR |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | USB |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 3 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XNV-A6016R |
| Serie | Wisenet X,Wisenet 9 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen