Ausschreibungstext

Artikelnummer

246965

Typ

Hanwha Vision XNV-A8084RS

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Edelstahlausführung Tag/Nacht, 2560x1920, Wisenet 9, 3,3-9,3mm, IR, PoE, IP68, IK10, USB-Port

Hauptmerkmale

5MP Bildauflösung

3,3–9,3mm Brennweite

50m IR-Reichweite

Zertifiziert nach IP68, IK10 und NSF/ANSI 169

Doppelte NPU für KI-basierte Bildverbesserung

Objekterkennung, intelligente Videoanalyse

Personen-/Fahrzeug-/Menschenmengenzählung,

Warteschlangenmanagement, Heatmap

Best Shot und Farbattribute

Dynamische Privatsphärenmaskierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/68 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C~+50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Objektiv |  |
| Blendensteuerung | P-Iris |
| Brennweite | 3,3 - 9,3 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XNV-A8084RS |
| Serie | Wisenet X,Wisenet 9 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen