Ausschreibungstext

Artikelnummer

246893

Typ

Hikvision DS-D5255U3-1V0D(O-STD)

Kurzbeschreibung

55-Zoll-Display, 3840x2160 Auflösung, integrierter 36 Kanal Video Decoder, 178° Blickwinkel, 60Hz, 300 nits, HDMI

Hauptmerkmale

Ultra HD 3840 × 2160 bei 60 Hz.

Unterstützt die Videocodecs H.265, H.264, MPEG-4 und MJPEG

Unterstützt PS und RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG-2-TS)

Maximal 36 Kanäle für die Videodekodierung

Unterstützt im 1-Bildschirm-Layout maximal 32 MP

Unterstützt die Kameraprotokolle ONVIF und RTSP

Doppelte Schnittstelle mit HDMI, USB 2.0 und RJ45

Unterstützt lokale Benutzeroberfläche und Web-Benutzeroberfläche

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | 24/7 |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme | 100 W |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Display / Darstellung |  |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139,7 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 " |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 4000:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 6,5 ms |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485, USB |
| Videoeingänge | HDMI 2.0 |
| Video |  |
| Maximale Bildauflösung (H x V) | 3840x2160 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 317500722 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-DM4255W | Monitor-Wandhalterung für Monitore zwischen 43 bis 55 Zoll |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen