Ausschreibungstext

Artikelnummer

246902

Typ

Hikvision DS-7608NXI-K1/8P(E)(STD)/IO4+1

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, AcuSense, AcuSearch, 8x RJ45, H.265+

Hauptmerkmale

Nutzen Sie die AcuSense-Technologie von Hikvision, um den manuellen Aufwand und die Sicherheitskosten zu minimieren

Effiziente Wiedergabe mit der AcuSearch-Technologie

Präziser Perimeterschutz reduziert Fehlalarme effektiv

Automatische Verbindung und Konfiguration der Kameras

Bis zu 8 IP-Kamera-Eingänge, Plug-and-Play mit 8 Power-over-Ethernet (PoE)-Schnittstellen

Videoformate H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dekodierungskapazität von bis zu 3 Kanälen mit 12 MP oder 5 Kanälen mit 8 MP oder 8 Kanälen mit 4 MP oder 8 Kanälen mit 2 MP

Eingangsbandbreite von bis zu 80 Mbit/s

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726 |
| HDD Slots Anzahl | 1 |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| RAID-Level | nein |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 55°C |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Festplattenkapazität max | 16 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 0 TB |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Gesichtserkennung |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Remote-Zugriff | Browser |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmausgang | Ja |
| Alarmeingang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 8 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX, 8x 10/100Base-TX |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 8 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 80 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 80 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 303623286 |
| Serie | AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen