Ausschreibungstext

Artikelnummer

246923

Typ

Hikvision DS-2CD2143G2-LIPTRZS2UY(2.8/4mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Mini PTRZ Dome Kamera, 4MP, 2,8/4mm, AcuSense 3.0, Smart Hybrid Light, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale

Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für einfache Installation und Überwachung

2,8/4 mm in einem Objektiv, varifokales Objektiv

3 zusätzliche Beleuchtungsmodi: Smart-Modus, IR-Modus und Weißlicht-Modus

Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning

Kristallklarer Ton dank Arrayed Dual-Mic (nur -2U)

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-True-WDR-Technologie

Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit

Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar (nur –S)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 16 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 99,1° |
| Bildwinkel vertikal | 58,6° |
| Brennweite | 2,8 / 4 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311334681 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1271ZJ-120-Y(O-STD) | Deckenhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1272ZJ-120-Y(Black)(O-STD) | Wandhalterung, für HIK Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz |
| Hikvision DS-1272ZJ-120B-Y(O-STD) | Wandhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß |
| Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1280ZJ-DM46-Y(O-STD) | Anschlussdose, Aluminiumlegierung, weiß |
| Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-220AZJ-130-WA(O-STD) | Wandhalterung |
| Hikvision DS-220AZJ-145-WA(O-STD) | Wandhalterung |

Empfehlungen

Dienstleistungen