Ausschreibungstext

Artikelnummer

247189

Typ

Global Proof TBX6320T

Kurzbeschreibung

Netzwerk Edelstahl Bullet Kamera, 2MP, 32x optischer Zoom, ICR, -20°C - 60°C, für Tunnel Anwendungen, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale

Hergestellt aus Edelstahl AISI 316L für den Einsatz in maritimen und aggressiven Umgebungen

Wetterfest gemäß Schutzklasse IP67

Dynamikbereich für zuverlässige Detailerfassung bei Überbelichtung

Max. Auflösung 2 Megapixel (1920 x 1080)

32-facher optischer Zoom (4,44 bis 142,6 mm)

Max. 60 fps bei allen Auflösungen (H.265 / H.264)

H.265, H.264, MJPEG-Codec, Mehrfach-Streaming

Tag & Nacht (ICR), WDR (120 dB), Defog

ONVIF®-Profil S-zertifiziert

Intelligente dynamische Rauschunterdrückung

Einfache Installation und Aufstellung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1944x1212 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 61,8° |
| Bildwinkel vertikal | 36,2° |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 7710010005 |
| Serie | TBX6320 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof SA/C | Edelstahl Eckhalterung |
| --- | --- |
| Global Proof SP/C | Edelstahl Mastadapter |
| Global Proof STS800 | Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800 |

Empfehlungen

Dienstleistungen