Ausschreibungstext

Artikelnummer

247191

Typ

Global Proof TBX8006

Kurzbeschreibung

Netzwerk Edelstahl Varifokal Kamera, 12MP, 3,8-17mm Brennweite, UHD 4K, integrierter Medienkonverter, -30°C - 60°C, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale

Gefertigt aus AISI 316L Edelstahl für marine und aggressive Umgebungen.

IP67-Schutzgrad.

12 MP (UHD 4K) für außergewöhnliche Detailgenauigkeit

Extreme Auflösung bei hohen Geschwindigkeiten (30 fps).

Außergewöhnlich großer Dynamikumfang (92+16 dB).

Extrem einfache Installation dank der Plug-and-Play-Schnellverbindung.

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Leistungsaufnahme | 9,6 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 4000x3000 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 70° |
| Brennweite | 3,8 - 17 mm |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 7710010010 |
| Serie | TBX8000 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof SA/C | Edelstahl Eckhalterung |
| --- | --- |
| Global Proof SP/C | Edelstahl Mastadapter |
| Global Proof STS800 | Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800 |

Empfehlungen

Dienstleistungen