Ausschreibungstext

Artikelnummer

247192

Typ

Global Proof TBL6010 IP

Kurzbeschreibung

Netzwerk Edelstahl Bullet Kamera, 2MP, 32x optischer Zoom, luftgekühlt für Temperaturen bis +300°C, AISI 316L, IP66

Hauptmerkmale

Hergestellt aus Edelstahl AISI 316L, geeignet für Umgebungen mit hohen Temperaturen: bis zu +300 °C

Schutzart IP66, wetterfest

Doppelkammer für Flüssigkeits-/Luftkühlung

Dynamikbereich für die zuverlässige Erfassung von Details in Situationen mit Überbelichtung

Max. 2 Megapixel (1920 x 1080) Auflösung

4,44 ~ 142,6 mm, optischer 32-fach-Zoom

Max. 60 fps bei allen Auflösungen (H.265 / H.264)

H.265, H.264, MJPEG-Codec, Mehrfach-Streaming

Tag & Nacht (ICR), WDR (120 dB), Defog

Intelligente dynamische Rauschunterdrückung

Einfache Befestigung und Positionierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.711u, G.726 |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Kameratyp | Bulletkamera, Edelstahlgehäuse, Sonderkamera |
| Leistungsaufnahme | 6,8 W |
| Montageart | Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 300°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Linienüberquerung (LCD), Loitering Detektion |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 61,8° |
| Bildwinkel vertikal | 36,2° |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 7710010013 |
| Serie | TBL6010 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof AGF150 | Druckluftfiltrationssystem für CSX814 |
| --- | --- |
| Global Proof SA/C | Edelstahl Eckhalterung |
| Global Proof SP/C | Edelstahl Mastadapter |
| Global Proof ST160 | Edelstahl Wandhalterung für CSX700, CRL150, CSX900 |
| Global Proof VAIR150 | Frontglas mit IR-Filter für KIT CRL150 |
| Global Proof VHF150/B | Hochtemperaturglas bis 680°C für KIT CRL150 |

Empfehlungen

Dienstleistungen