Ausschreibungstext

Artikelnummer

247194

Typ

Global Proof DCX5000 IP

Kurzbeschreibung

Netzwerk Edelstahl PTZ Kamera, 2MP, 30x optischer Zoom, für den Einsatz in maritimen / aggressiven Umgebungen, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale

Hergestellt aus Edelstahl AISI 316L für den Einsatz in maritimen und aggressiven Umgebungen.

Wetterfest gemäß Schutzklasse IP67.

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.

30-facher optischer Zoom, der Personen in einer Entfernung von bis zu 183 m klar identifiziert.

Dynamikbereich von 120 dB für die zuverlässige Erfassung von Details in Situationen mit Überbelichtung.

Smart Streaming, IDNR und H.265 reduzieren die Bitrate um bis zu 80 %.

Einfache Befestigung und Positionierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711 |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Kameratyp | Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Leistungsaufnahme | 14 W |
| Montageart | Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Blendensteuerung | Automatisch |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 7710010015 |
| Serie | DCX5000 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof SA/C | Edelstahl Eckhalterung |
| --- | --- |
| Global Proof SP/C | Edelstahl Mastadapter |

Empfehlungen

Dienstleistungen