Ausschreibungstext

Artikelnummer

247213

Typ

Global Proof EXCMA910 Ipcam 6010

Kurzbeschreibung

Explosionsgeschütze Netzwerkkamera, 2MP, 32x optischer Zoom PoE IEEE802.3at, Aluminium, ATEX, Zone 1 und 2, Group IIC, IP68

Hauptmerkmale

ATEX-konforme IP-Kamera aus korrosionsbeständigem Aluminium für explosionsgefährdete Bereiche

Zertifizierungen: EX d für den Einsatz in Zone 1 und 2, Gruppe IIC (Gas) sowie Ex tb für Zone 21 und 22 (Staub)

Wetterfestigkeitsklasse IP66/67/68

Dynamikbereich für die zuverlässige Erfassung von Details in Situationen mit Überbelichtung.

Max. 2 Megapixel (1920 x 1080) Auflösung

4,44 ~ 142,6 mm, optischer 32-fach-Zoom

Max. 60 fps bei allen Auflösungen (H.265 / H.264)

H.265, H.264, MJPEG-Codec, Mehrfach-Streaming

Tag & Nacht (ICR), WDR (120 dB), Defog

Intelligente dynamische Rauschunterdrückung.

ONVIF®-Zertifizierung

Möglichkeit der Wand- oder Deckenmontage mit entsprechenden Halterungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726 |
| Gehäuseart | Explosionsgeschützt |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bulletkamera, Explosionsgeschützt |
| Leistungsaufnahme | 3,5 W |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67, IP68 |
| Stromversorgung | 110-240VAC, 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 61,8° |
| Bildwinkel vertikal | 36,2° |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 7710010034 |
| Serie | EXCMA910 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof PMTC -M25 Set | Kabelverschraubungsset besteht aus 2x M25 Kabel Verschraubungen für nicht armierte Kabel |
| --- | --- |
| Global Proof PMTC-P Set | Satz mit 1x Kabelverschraubung für nicht armierte Kabel und 1x Metallstecker |
| Global Proof PNPT -3/4" NPT Set | Kabelverschraubungsset bestehend aus 2x 3/4"NPT Kabelverschraubungen für nicht armierte Kabel |
| Global Proof TPM25 Set | Satz 2x M25-Metallstecker |

Empfehlungen

Dienstleistungen