Ausschreibungstext

Artikelnummer

247163

Typ

i-PRO WV-X45701-F1LM

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fisheye Kamera X-Serie, 12,5MP@30fps, 1,7mm AI, M12, IK11, IP66/IP67, IR, Weißlicht, out

Hauptmerkmale

12,5MP

KI-gestützte Freitexterkennung

KI-gestützte Rauschunterdrückung

FIPS 140-3 Level 3, CC EAL6+ (NXP® EdgeLock® SE052F)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera, Fisheye Kamera |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| Beleuchtungsreichweite | 21 m |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VDC, PoE, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | FIPS 140-3 level3 |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 13 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,6" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,08 Lux |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3520x3520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 3 |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 181° |
| Bildwinkel vertikal | 181° |
| Brennweite | 1,7 m |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4570162075308 |
| Hersteller-Nummer | WV-X45701-F1LM |
| Serie | i-PRO X-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| --- | --- |
| i-PRO WJ-PU201F/G | PoE Injector SFP |
| i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| i-PRO WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| i-PRO WV-QDC510C | Dome Abdeckung für WV-U2xx50-F3L clear |
| i-PRO WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QJB501-W | Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| i-PRO WV-QSR501-W | Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß |
| i-PRO WV-QSR501F-W | Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR501F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR501M-W | Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR501M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| i-PRO WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QWL506-W | Wandhalterung Befestigung mit 4 Schrauben i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QWL506M1-W | Wandhalterung ANSI male Anschluss 1,5NPT i-PRO weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung /-dose | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |