Ausschreibungstext

Artikelnummer

240169

Typ

Hikvision DS-2CD6365G1-S/RC(1.16mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome Fisheye Kamera, 6MP, 1,16mm Brennweite, DeepinView, Mic

Hauptmerkmale

Heatmap: Basierend auf Deep-Learning-Algorithmen zählt die Kamera Personen und stellt eine übersichtliche Karte dar

Multi-Dewarping-Modi: Das Bild kann zur besseren Betrachtung in ein normales Bild umgewandelt werden

Hohe Auflösung mit 6 MP: Aufnahme klarer Bilder auch bei Entzerrung im 4-Bild-PTZ-Modus

Jedes Bild ist klar und detailliert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, MP3 |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| Montageart | Deckenmontage, Tischmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 40°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0.005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x2560 |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Heat Map (HM), Personenzählung, Warteschlangen (QD) |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 180° |
| Bildwinkel vertikal | 180° |
| Brennweite | 1.16 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite, Fisheye |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160433073 |
| Hersteller-Nummer | 311324113 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen