Ausschreibungstext

Artikelnummer

247505

Typ

Hikvision DS-2CD2347G3P-LIS2UY/SL(180°)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Panorama Turret Kamera, 4MP, 180° Sichtfeld, ColorVu, AcuSense 3.0, Mic, IR, Weißlicht, IP67, weiß

Hauptmerkmale

180°-Panoramablick

Farbbilder rund um die Uhr dank ColorVu-Technologie

HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

Modi „Weißlicht“, „IR-Licht“ und „Smart Hybrid Light“

Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning

Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen

Kristallklarer Ton dank Arrayed Dual-Mic (-2U)

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-Technologie

Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit

Staub- und wasserdicht (IP67)

Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Umweltfreundliche und manipulationssichere Verpackung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| Beleuchtungsreichweite | 40 m |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3040x1368 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ports | 1x 10/100Base-T, RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 186,4° |
| Bildwinkel vertikal | 78° |
| Blendensteuerung | Fixed |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311335040 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1273ZJ-140-Y(O-STD) | Wandhalterung, Aluminiumlegierung, weiß |
| Hikvision DS-1273ZJ-140B-Y(Black)(O-STD) | Wandhalterung, Aluminiumlegierung, schwarz |
| Hikvision DS-1273ZJ-140B-Y(O-STD) | Wandhalterung, Aluminiumlegierung, weiß |
| Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1280ZJ-PT6 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1475ZJ-SUS(BLACK) | Mastmontage Adapter, Edelstahl, schwarz, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-220AZJ-145-WA(O-STD) | Wandhalterung |

Empfehlungen

Dienstleistungen