Ausschreibungstext

Artikelnummer

247507

Typ

Hikvision DS-2CD3143G2-LIY(PTRZ)(2.8/4)/BLACK

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTRZ Dome Kamera, 4MP, 2,8/4mm, AcuSense, Weißlicht, IR, IP67, IK10, schwarz

Hauptmerkmale

Motorisierte Schwenk-, Neige- und Drehfunktion für einfache Installation und Wartung

2,8/4 mm bei einer Kamera, Punkt-zu-Punkt-Zoom

Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung

Acusense: Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz

Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche Beleuchtungsmodi

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter WDR-Technologie

Effiziente H.265+-Kompression

Wettergeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

-Y: Korrosionsgeschützte Bauweise, die im Vergleich zum Standard (NEMA 4X) für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sorgt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 16 W |
| Beleuchtungsreichweite | 30 m |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-T, RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 99,1° / 79,9° |
| Bildwinkel vertikal | 58,6° / 46,1° |
| Blendensteuerung | Fixed |
| Brennweite | 2,8 mm / 4 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311334955 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1271ZJ-120-Y(Black)(O-STD) | Deckenhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1271ZJ-120-Y(O-STD) | Deckenhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß |
| Hikvision DS-1272ZJ-120-Y(Black)(O-STD) | Wandhalterung, für HIK Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz |
| Hikvision DS-1272ZJ-120B-Y(Black)(O-STD) | Wandhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz |
| Hikvision DS-1272ZJ-120B-Y(O-STD) | Wandhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß |
| Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1275ZJ-SUS(Black) | Adapter, Mastmontage, Stahl, schwarz, 67-127mm für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1280ZJ-DM46-Y(Black)(O-STD) | Anschlussdose, Aluminiumlegierung, schwarz |
| Hikvision DS-1280ZJ-DM46-Y(O-STD) | Anschlussdose, Aluminiumlegierung, weiß |
| Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1475ZJ-SUS(BLACK) | Mastmontage Adapter, Edelstahl, schwarz, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-220AZJ-130-BA(O-STD) | Wandhalterung |
| Hikvision DS-220AZJ-145-BA(O-STD) | Wandhalterung |
| Hikvision DS-2274ZJ-125-BP | Montageplatte für Trail-Leuchten, Kunststoff, schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen