Ausschreibungstext

Artikelnummer

247516

Typ

Hikvision DS-2DE4425IWG1-E(B)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome Kamera, 4MP, 4,8 - 120mm Brennweite, 25x optischer Zoom, Mic, IR, IP66, weiß

Hauptmerkmale

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

Hohe Fokussiergeschwindigkeit dank selbstlernender Fokussiertechnologie sorgt jede Sekunde für ein klares Bild

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP

1/2,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor

Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen

25-facher optischer Zoom und 16-facher digitaler Zoom ermöglichen Nahaufnahmen über weitläufige Bereiche hinweg

Umfassende Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 100 m

Unterstützt die Anbindung an Hikvision-Netzwerklautsprecher und -Netzwerkmikrofone zur Audiowiedergabe

Konzentriert sich auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning

Verbessert die Wiedergabeeffizienz und ist kompatibel mit den AcuSeek- und AcuSearch-Technologien des NVR für den kombinierten Einsatz

Unterstützt die Gesichtserfassung. Bis zu 5 Gesichter können gleichzeitig erfasst werden

Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Beleuchtungsreichweite | 100 m |
| Montageart | Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C - 65 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ports | 1x 10/100Base-T, RJ-45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 55° - 2,4° |
| Bildwinkel vertikal | 33° - 1,4° |
| Blendensteuerung | Automatisch |
| Brennweite | 4,8 - 120 mm |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 25 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 327002969 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1602ZJ | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE | Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-Pole | Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes |
| Hikvision DS-1618ZJ | Wandhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision PTZ Domes |
| Hikvision DS-1619ZJ | Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1661ZJ | Hängemontage Halterung |
| Hikvision DS-1662ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1663ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1673ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1684ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen