Ausschreibungstext

Artikelnummer

247519

Typ

Hikvision DS-2DE4A425IWG1-E

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome Kamera, 4MP, 4,8 - 120mm Brennweite, 25x optischer Zoom, IR, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP und bis zu 30 Bildern pro Sekunde

HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-WDR-Technologie

Dank Schwenk- und Neigefunktion kann die Kamera relevante Bereiche überwachen

Der 25-fache optische Zoom ermöglicht eine genauere Betrachtung von Objekten in weitläufigen Bereichen

Eine IR-Reichweite von bis zu 50 m sorgt für Sicherheit bei Nacht

Wasser- und staubgeschützt (IP67)

Konzentriert sich auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| Beleuchtungsreichweite | 50 m |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C - 65 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 4 |
| Ports | 1x 10/100Base-T, RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 53,3° - 2,6° |
| Bildwinkel vertikal | 30,6° - 1,5° |
| Blendensteuerung | Automatisch |
| Brennweite | 4,8 - 120 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 25 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 327002569 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1280ZJ-SD11 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 158x40mm, für Hikvision PTZ Dome |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1605ZJ | Halterung, Wandmontage, weiß, für Hikvision PTZ Domes |
| Hikvision DS-1691ZJ | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 124x335mm, für Hikvision PTZ Domes |
| Hikvision DS-1691ZJ-M | Deckenhalterung, 500mm, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen