Ausschreibungstext

Artikelnummer

243512

Typ

Hikvision iDS-2CD7146G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Kamera, 4MP, 8-32mm, Infrarot, Heizung, Alarm, Audio, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen durch DarkFighter 2.0-Technologie

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 150 dB AWDR-Technologie

-Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz

5 Streams um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen

Wasser- und staubdicht (IP67), vandalensicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X)

Erfassen Sie Fahrzeuge und Menschen unterschiedlicher Geschwindigkeit klar und deutlich mit der ShotN-Technologie

Hohe Bildrate, bis zu 2 MP bei 120 fps und 4 MP bei 60 fps

Integriertes Dual-Mikrofon und Lautsprecher für Echtzeit-Audio-Sicherheit

Eingebauter G-Sensor zur Vibrationserkennung

Eingebauter Leistungsmesser für Spannungsausnahmealarm und historische Leistungsstatistiken

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 16,8 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 65 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Zertifizierungen | CE,CB,RoHS,WEEE,Reach,u.a. |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0.0005 Lux |
| System | Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 355 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 42,5° - 15,2° |
| Bildwinkel vertikal | 23,4° - 8,7° |
| Brennweite | 8 - 32 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 120 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160463841 |
| Hersteller-Nummer | 311326649 |
| Serie | DeepinView |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1227ZJ-DM32 | Gehäuse, Deckeneinbau, Aluminium, weiß, 225x98mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1271ZJ-140-DM45 | Deckenhalterung, Aluminium, 140x182x120mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1273ZJ-160 | Wandhalterung, Aluminium, weiß, 160x182x120mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1281ZJ-DM23 | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-Y | Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-2200ZJ-WA-140(O-NEU) | Wandhalterung, weiß |
| Hikvision DS-2200ZJ-WAJ-140(O-NEU) | Wandhalterung, weiß |
| Hikvision DS-2210ZJ-WA-140(O-NEU) | Hängemontage |
| Hikvision DS-2280ZJ-WA140(O-NEU) | Anschlussdose, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen