Ausschreibungstext

Artikelnummer

245720

Typ

Synology BC800Z

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera, Bullet, 8MP, 3840x2160, Varifokal-Objektiv, 4,38 - 9,33mm, Hybrid-IR, IP67, IK10,

Hauptmerkmale

4K/8MP (3840x2160) Auflösung bei 30 FPS für außergewöhnliche Bildqualität

Ein 4,38–9,33 mm Autofokus-Objektiv mit motorisiertem Zoom bietet einen einstellbaren

Blickwinkel von 112,1° bis 47,5°

High Dynamic Range (HDR) sorgt für klare, detailreiche Bilder in Schatten und hellen Bereichen– auch bei hohem Kontrast

Hybride weiße und IR-LEDs ermöglichen eine klare, farbige Nachtsicht bis zu 31 Meter

IP67- und IP66-Wetterbeständigkeit gewährleistet Funktionalität unter verschiedensten

Bedingungen – von staubigen Winden bis zu regnerischem Klima

Effiziente Smart Bitraten-Steuerung und Kompressionstechnologie reduziert Bandbreiten- und

Speicherbedarf bei gleichbleibend hoher Bildqualität

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Bulletkamera |
| Beleuchtungsreichweite | 38 m |
| Montageart | Wandmontage |
| ONVIF | ja |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ja |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Ja |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 47,5° - 112,1° |
| Bildwinkel vertikal | 26,6° - 58° |
| Blendensteuerung | Automatisch |
| Brennweite | 4,38 - 9,33 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4711174726233 |
| Hersteller-Nummer | BC800Z |
| Hersteller | Synology |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen