Ausschreibungstext

Artikelnummer

247178

Typ

Hanwha Vision TNM-C4952TD

Kurzbeschreibung

Bi-Spektrum KI-Wärmebildkamera, VGA 13,5mm 8fps, 8MP MVF 10,9-29mm 30fps, IP66/67, IK10, PoE+, 12VDC

Hauptmerkmale

640x480 VGA Thermal Auflösung 8fps

8 MP sichtbare Auflösung

Schutzklasse IP66, IP67, IK10

Zwei Kanäle (Wärmebild und sichtbares Licht)

Objektiv: 13,5 mm festes Wärmebildobjektiv und

10,9–29 mm motorisiertes Varioobjektiv für sichtbares Licht

Rauschunterdrückung: WiseNR II

Smart-Codec: WiseStream III

KI-basierte Videoanalyse

PoE+ (IEEE 802.3at), 12 VDC

All-in-One-Design für Wand- und Mastmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, L16/16kHz |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Wärmebildkamera |
| Leistungsaufnahme | 23,5 W |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 60 °C |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Aufnahmesensor | CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Loitering Detektion |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 672 m |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | 512 MB Flash |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 4 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 42,0° - 15,0° |
| Bildwinkel vertikal | 22,08° - 8,4° |
| Blendensteuerung | Fixed |
| Brennweite | 10,9 - 29 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite, Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TNM-C4952TD |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen