Ausschreibungstext

Artikelnummer

203916

Typ

IRN30B8AS00

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30°, 130m, IP66/67 12-24VDC/24VAC

Hauptmerkmale

Hoch effizienter Kühlkörper für max. LED-Lebensdauer

Robuste Aluminiumkonstruktion

Lichtausbreitung: 30°

Spektrale Emission: 850nmm

Einstellbare Lichtintensität

Integrierte, justierbare Fotozelle

Relais-Eingang für externe Einschaltung

Potenzialfreier Kontaktausgang für Tag&Nacht-Kamera

Geschützt gegen elektrostatische Entladungen

Serienmäßig mit Halterung für Wandmontage

Schutzart: IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec GEKO IRN |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Leuchtweite | 130 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 24VAC |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 30W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66/67 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 30° |
| Hersteller-Nummer | IRN30B8AS00 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| IRHPS230 | Netzgerät, IN 230VAC 50/60Hz, OUT 24VAC 30W |
| --- | --- |
| WSFPA | Mastmontageplatte für WBJA, WBMA, WBOVA2, PTAC |

Empfehlungen

| NE-128B | Netzgerät 230V/24VAC-5A, Kunststoffgehäuse, IP66 |
| --- | --- |

Dienstleistungen