Ausschreibungstext

Artikelnummer

210698

Typ

AXIS A1001 NETWORK DOOR CONTROLLER

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, 2x Tür, 2x Leser, 2x AUX, Wiegand, RS-485, OSDP, PoE

Hauptmerkmale

Skalierbare, netzwerkbasierte Lösung mit Zukunftssicherheit

Offene Plattform, einfache Anbindung an 3rd Party Software

Einfache Konfiguration mit AXIS Entry Manager Software

Kompatibel mit AXIS Camera Station und Camera Companion

Konfigurierbare Ein/Ausgänge, Türmonitoring, REX-Eingänge

Stromausgänge zur Versorgung von Host Geräten

Power over Ethernet Support (Powered Device)

Unterstützung zahlreicher Kartenleser

ONVIF Profile C Konformität

Unterstützt Hosted Access Service

Einfache Installation

Axis Camera Station 5 Core Lizenz im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021008021 |
| Serie | Axis A-Serie |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Anzahl Leser | 2 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Ausweise max. | 400 mit AXIS Entry Manager, 50.000 mit 3rd Party Software |
| Stromversorgung | 10-30VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile A, ONVIF Profile C |
| Schnittstelle Leser | OSDP, RS-485, Wiegand |
| Leser Ein-/ausgänge | 8 |
| Türöffner Ausgänge | 2 |
| Türmonitoring Eingänge | 2 |
| Ereignisse max. | 30.000 |
| Zeitpläne max. | unbegrenzt |
| Hersteller-Nummer | 0540-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück |
| AXIS A4020-E | RFID Leseeinheit, Mifare, 13.56 MHz, schwarz, RS485, OSDP, SCP, IP65, IK07 |
| AXIS A4120-E READER WITH KEYPAD | RFID Leseeinheit, Tastatur, Mifare, 13.56 MHz, schwarz, RS485, OSDP, SCP, IP66, IK07 |
| AXIS A9161 NETWORK I/O RELAY MODULE | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 6x Ein-/Ausgänge, 1x Form C Relais, 12/24V, PoE |
| AXIS A9188 NETWORK I/O RELAY MODULE | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+ |
| AXIS A9188-VE NETWORK I/O RELAY MODULE | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare I/O, 8 Relais, Außengehäuse, PoE+ |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS T8007 PS24 | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8127 60 W SPLITTER 12/24 V DC | PoE Splitter, 60W, 12/24V |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10 |

Empfehlungen

| 95ANTNTEG00000 | iCLASS SE R95A Unterputz Decor Leser, 13,56MHz, grau, Wiegand-Schnittstelle |
| --- | --- |
| 95ANTNTEK00000 | iCLASS SE R95A Unterputz Decor Leser, schwarz, Wiegand-Schnittstelle |
| 95ANTNTEW00000 | iCLASS SE R95A Unterputz Decor Leser, 13,56MHz, weiß, Wiegand-Schnittstelle |
| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |

Dienstleistungen

| AXIS A1001 EXT. WARRANTY | &nbsp; |
| --- | --- |