Ausschreibungstext

Artikelnummer

216897

Typ

Hanwha Vision XNO-8030R

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2560x1920, H.265, 4,6mm, Infrarot, IP67, IK10

Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265)

Objektiv mit 4,6mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,2Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC

Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | dunkelgrau,Pantone Cool Gray 10C |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 77,9° |
| Blendensteuerung | Nein |
| Brennweite | 4,6 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 24 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8801089095343 |
| Hersteller-Nummer | XNO-8030R |
| Serie | Wisenet X |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBP-302PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau |
| --- | --- |

Empfehlungen

| Jetrics jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| Phihong POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| Western Digital SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |