Ausschreibungstext

Artikelnummer

218179

Typ

NBE-6502-AL

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps 2,8-12mm, IR, PoE, IP67, IVA

Hauptmerkmale

Robuste Netzwerk Bullet-Kamera für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 1080p

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Essential Video Analytics

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, M-JPEG

LED Infrarot-Beleuchtung: 60m Reichweite

Anschlusskasten im Lieferumfang

Automatisches Varifokal-Objektiv 2,8-12mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 134dB)

Stromversorgung: 24VAC/12VDC, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332583850 |
| --- | --- |
| Serie | Bosch Dinion IP Starlight 6000i IR |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0225 Lux bei F1,4, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 134dB |
| Bewegungsmelder | Essential Video Analytics, ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 33° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9006 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.328.214 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| LTC 9213/01 | Adapter für Mastmontage für LTC9212/LTC9215 |
| --- | --- |
| LTC 9215/00 | Wandarm für HSG, UHI, UHO-Gehäuse |
| NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |

Empfehlungen

| SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |
| --- | --- |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |