Ausschreibungstext

Artikelnummer

218177

Typ

NBE-5503-AL

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3072x1728@25fps, 2,7-12mm, IR, PoE, IP67, EVA

Hauptmerkmale

Robuste Netzwerk Bullet-Kamera für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 5 Megapixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Essential Video Analytics

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, M-JPEG

LED Infrarot-Beleuchtung: 50m Reichweite

Anschlusskasten im Lieferumfang

Automatisches Varifokal-Objektiv 2,7-12mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Stromversorgung: 24VAC/12VDC, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332583843 |
| --- | --- |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 95 - 28° |
| Brennweite | 2,7 - 12 mm |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9006 |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,37 Lux bei F1,4,30 IRE |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | F.01U.328.213 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Bosch Dinion IP 5000i IR |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen