Ausschreibungstext

Artikelnummer

213285

Typ

AXIS P1435-LE

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 3-10,5mm, PoE, Infrarot

Hauptmerkmale

Netzwerkkamera im kompakten Bullet-Style Gehäuse

1080p Full HD Auflösung bei 50 fps, max. 1920x1080

Tag/Nacht Funktion mit umschaltbarem IR-Filter

F1,4/3-10,5mm motorisiertes Varifocal Objektiv mit P-Iris

3,5x Remote Optischer Zoom und Autofokus

H.264 Codec mit Axis' Zipstream Technologie

Lightfinder und WDR - Forensic Capture

Infrarotbeleuchtung bis 30m, Optimized IR Technology

Axis Corridor Format wird unterstützt

microSDXC Kartenslot für Edge Storage

Je ein Alarm Ein- und Ausgang

IP66- und NEMA 4X-zertifiziert für Außenanwendung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,12 Lux bei F1,4 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 35 - 95° |
| Blendensteuerung | P-Iris |
| Brennweite | 3 - 10,5 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 3.5 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021051584 |
| Hersteller-Nummer | 0777-001 |
| Serie | Axis P14 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen