Ausschreibungstext

Artikelnummer

218295

Typ

AXIS M2026-LE MK II BLACK

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 2688x1520, H.265, 2,4mm, PoE, Infrarot, schwarz

Hauptmerkmale

Netzwerkkamera im ultrakompakten Bullet Gehäuse

Quad HD Auflösung bei 25 fps, max. 2688x1520

Tag/Nacht Funktion mit umschaltbarem IR-Filter

F2,2/2,4mm Objektiv, 130° FoV, M12, feste Blende

H.265 / H.264 mit Axis' Zipstream

Infrarotbeleuchtung bis 15m

Wide Dynamic Range

Axis Corridor Format wird unterstützt

microSDXC Kartenslot für Edge Storage

IP66- und NEMA 4X-zertifiziert für Außenanwendung

Power over Ethernet (IEEE 802.3af)

Kunststoffgehäuse, Schwarz NCS S 9000-N

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F2,2,50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 130° |
| Brennweite | 2,4 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021058507 |
| Hersteller-Nummer | 01050-001 |
| Serie | Axis M20 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen