Ausschreibungstext

Artikelnummer

214431

Typ

QNO-7020R

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 3,6mm, 2592x1520, H.265, IK10, IP66, Infrarot

Hauptmerkmale

1/3" 4MP CMOS Netzwerk Bullet Kamera

4 Megapixel Auflösung 2592x1520@20fps

Objektiv mit 3,6mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming

WiseStream für bessere Bandbreitennutzung

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (90˚/270˚) für vertikale Darstellung

Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 25 m

Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)

Duale Stromversorgung, PoE (IEEE802.3af, Class3), 12V DC

Für Außenanwendung, Schutzklasse IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | QNO-7020R |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBO-100B1 | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Bullet-Kameras, Grau, Aluminium, Innenanwendung |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| VT-PS12DC-12 Netzteil Einbau | Einbau Netzgerät, für AK-4, 100-240VAC/12VDC (1,5A), stabilisiert, offene Enden |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |