Ausschreibungstext

Artikelnummer

218993

Typ

MMX2DBZA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tag/Nacht Kamera, 10x, EX Gehäuse, Edelstahl, 10m armiertes Kabel

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützte Einheit

Korrosionsgeschützt

Rostfreier Edelstahl AISI 316L

FullHD Tag-/Nachtkamera

Verfügbar mit 3x, und 10x optischem Zoom

Erweiterter Temperaturbereich

Schutzart IP66/67/68/69

Verfügbar mit 4m, 10m und ohne Kabelbaum

PoE+ oder 24 VDC/VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Maximus MMX |
| --- | --- |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4 |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | keine Angabe |
| Gegenlichtkompensation | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ja |
| Bewegungsmelder | keine Angabe |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,8 - 38 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 67 - 7,6° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Stahl, matt |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| ONVIF | ONVIF Profile Q, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | ATEX |
| Schutzart | IP66/67, IP68, IP69 |
| Hersteller-Nummer | MMX2DBZA |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Ausführung mit 10m armiertem Kabel.

Zubehör

| MMXCWCOL | MMX Ecken-/Mastadapter |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen