Ausschreibungstext

Artikelnummer

218510

Typ

TNB-6030

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Public View Monitor Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, WDR, HDMI

Hauptmerkmale

Diskretes Design für Public View Monitore

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps

F2,5/4,6mm Nadelöhr Objektiv, feste Blende

Wide Dynamic Range (150dB)

Lichtempfindlichkeit 0,06Lux (F2,5, Farbe)

H.265/H.264/MJPEG Codec, Multiple Steaming

Text Overlay, "Recording in progress", blinkend

Overlay für Gesichtserkennung

HDMI Ausgang (1080p)

Bi-direktionelles Audio , Alarm I/O

Micro SDXC Slot, bis 256 GB Speicher

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8801089106872 |
| --- | --- |
| Serie | Wisenet T |
| Kameratyp | Public View Monitor Kamera |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F2,5 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Nadelöhr |
| Brennweite | 4,6 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Digital Zoom | 24x |
| Bildwinkel horizontal | 73,8° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Videoausgänge | Micro HDMI |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | TNB-6030 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |