Ausschreibungstext

Artikelnummer

220577

Typ

MVXHD210WFZ01B

Kurzbeschreibung

HD Netzwerk Kamerasystem, 30x LowLight Tag/Nacht Kamera, 12-24VDC/24VAC, Marine, EX

Hauptmerkmale

Marine-zertifiziert nach Lloyd's Register Marine Type Approval

Explosionsgeschützte Kameraeinheit

Vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 316L

Kamera Full HD 1080p, 60fps

Super LowLight durch DELUX-Technologie

30x Zoom-Objektiv 4,5-135mm

Vorinstallierter Wischer

1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang

Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69

Betriebstemperatur -50°C bis +65°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Maximus MVX |
| --- | --- |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,006 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Zoom |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 61,6 - 2,50° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | - |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 24VAC |
| Power over Ethernet | nein |
| Vandalismusgeschützt | keine Angabe |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +65°C |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | ATEX, Lloyd's Register Marine Approval |
| Schutzart | IP68, IP69 |
| Hersteller-Nummer | MVXHD210WFZ01B |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MBA1S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC |
| --- | --- |
| MBA2S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC |
| MBA3S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 120VAC |

Empfehlungen

Dienstleistungen