Ausschreibungstext

Artikelnummer

207727

Typ

NCN-90022-F1

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2mm, 1440x1080, 1/2,7" IP65, IR, 940nm, Eckgehäuse

Hauptmerkmale

No-Grip Design: keine Angriffsflächen am Gehäuse

Schlagfestes Gehäuse mit Unterputz-Eckmontage (IK10)

Für vandalismusanfällige Bereiche

Auflösung bis zu 1440x1080 Pixel@30fps

Komprimierung: H.264 oder MJPEG

True Day&Night mit schaltbarem IR Filter

940nm LEDs für diskrete Nachtsicht bis zu 9m

MicroSD-Kartensteckplatz für bis zu 2 TB

Für Innen- und Außeneinsatz: IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332892358 |
| --- | --- |
| Serie | Bosch Flexidome Corner |
| Kameratyp | Eckgehäuse |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1440x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,0 mm |
| Bildwinkel horizontal | 121° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium, Stahlblech |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP65 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.273.907 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| S1460 | Servicekabel für Kameras mit Klinkenstecker 2,5mm auf BNC, 1m |
| --- | --- |

Empfehlungen

| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |