Ausschreibungstext

Artikelnummer

217511

Typ

AXIS FA1105 SENSOR UNIT

Kurzbeschreibung

1/3" Sensor Objektiv Einheit, 2,8mm, 1920x1080, WDR, Innen, für AXIS FA54

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS FA-Serie

Für eine diskrete Innenraumüberwachung

1/3" Progressive Scan RGB CMOS Sensor

Forensic WDR optimiert für bewegte Objekte

Auflösung: 1080p@25fps

Objektiv: F2,0/2,8mm, 111° FOV, feste Iris

Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux (Farbe)

Montagekit im Lieferumfang

Abtrennbares Verbindungskabel 8m

Axis FA54 Basiseinheit erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021052307 |
| --- | --- |
| Serie | Axis FA-Serie |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 111° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 0913-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS F7301 CABLE BLACK 1M 4PCS | Verbindungskabel, 1m, RJ12, micro USB, für Modularkameras, schwarz, 4 Stück, Zubehörteil |
| --- | --- |
| AXIS F7308 CABLE BLACK 8M 4PCS | Verbindungskabel, 8m, RJ12, für AXIS F1004, schwarz, 4 Stück, Ersatzteil |
| AXIS F7315 CABLE WHITE 15M 4PCS | Verbindungskabel, 15m, RJ12, für AXIS F1004, weiß, 4 Stück |
| AXIS F8212 TRIM RING 10PCS | Trimring zur diskreten Rück Montage von AXIS F1005-E, F1035-E/P1214-E/P1224-E, 10 St |
| AXIS F8401 CLEAR LENS PROTECTOR 5PCS | Objektiv Schutzabdeckung, klar, Schraubbefestigung, für F1005-E, 5 Stück |
| AXIS TF1201 RECESSED MOUNT 4P | Einbauhalterung für Sensoren, für den Innenbereich, 4er-Pack |
| AXIS TF1202 RECESSED MOUNT 4P | Einbauhalterung für AXIS FA1105, Innen, 4er-Pack |
| AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P | Flexible Montagehalterung für modulare Sensoreinheiten, 4er-Pack |
| AXIS TF9904 Swivel Mount 5P | Montagehalterung, für flexible Montage der AXIS P1214/-E Sensoreinheit, 5er-Pack |
| LENS M12 16MM F1.8 4PCS | Objektiv, M12, 16mm, F1,8, für AXIS F1005-E und AXIS FA1105, Sensor Unit, 4 Stück |
| LENS M12 2.8MM F2.0 10PCS | Objektiv, M12, 2.8mm, F2.0, für AXIS F4005-E, F1005-E, P1214-E, 10 Stück, Ersatzteil |
| LENS M12 6MM F1.9 4PCS | Objektiv, M12, 6mm, F1,9, für AXIS F1005-E und AXIS FA1105, Sensor Unit, 4 Stück |
| RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS | RJ12 Steckverbinder, geschirmt, für AXIS modulare Kameras, 10 Stück |
| TF9905 Wall Mount 5P | Montagekit, für Axis P1214/-E, für Einbaumontage, 5 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |