Ausschreibungstext

Artikelnummer

209544

Typ

AXIS P1224-E

Kurzbeschreibung

1/4" Netzwerk Kamera, Farbe, 1280x720, 1,56mm, MicroSD, PoE, IP66, 8-28VDC

Hauptmerkmale

Kompakte Netzwerk Plug&Play Kamera

1/4" Progressive Scan CMOS-Sensor

Hervorragende Bildqualität

HDTV-Auflösung bis zu 1280x720 Pixels (720p)

Objektiv: F2,8/1,56mm

Multiple H.264/MJPEG Streams

Speicherung auf Standard MicroSD/MicroSDHC-Karten

Power-over-Ethernet (PoE)

Einfache und flexible Montage

Funktionelles und äußerst diskretes Design

Für Wand- und Deckenmontage

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 8-28VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 1 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/4" |
| Lichtempfindlichkeit | 1,8 Lux bei F2,8 |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Nein |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1280x720 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 145° |
| Brennweite | 1,56 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021043206 |
| Hersteller-Nummer | 0654-001 |
| Serie | Axis P12 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen