Ausschreibungstext

Artikelnummer

218811

Typ

XNB-6001P

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera Basiseinheit, für eine Sensoreinheit, H.265, 1920x1080, H.265, WDR, PoE

Hauptmerkmale

Basiseinheit für abgesetzte Sensor-/Objektiveinheit

1080p Full HD Auflösung bei 60 fps

WDR mit 120 dB Dynamikumfang

Hochdiskretes und robustes Design

H.265 mit Wisestream II Unterstützung

Bidirektionelles Audio

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Hallway View wird unterstützt

SDXC Kartenslot für Edge Storage

Ein-/Ausgänge zur externen Anbindung

PoE IEEE 802.3af Class 3 (max 6 W), 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8801089105745 |
| --- | --- |
| Serie | Wisenet X |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | kein Objektiv, nur Basiseinheit |
| Digital Zoom | 24x |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | XNB-6001 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SLA-T1080F | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Farbe, 1,6mm, Fisheye, 187°, Innen, für XNB-6001P, RJ12 |
| --- | --- |
| SLA-T2480 | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4mm, Innen, für XNB-6001P, RJ12 |
| SLA-T2480V | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4mm, Innen, für XNB-6001P, RJ12 |
| SLA-T4680 | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm, Nadelöhr, Innen, für XNB-6001P, RJ12 |
| SLA-T4680D | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 4,6mm, Nadeöhr, 73°, Innen, schwarz, für XNB-6001P |
| SLA-T4680DS | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 4,6mm, Nadeöhr, 73°, Innen, silber, für XNB-6001P |
| SLA-T4680DW | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 4,6mm, Nadeöhr, 73°, Innen, weiß, für XNB-6001P |
| SLA-T4680V | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm, Nadelöhr, Innen, für XNB-6001P, RJ12 |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |