Ausschreibungstext

Artikelnummer

214420

Typ

PNV-9080RP

Kurzbeschreibung

1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4,5-10mm, Infrarot, 4000x3000, H.265, IK10, IP66

Hauptmerkmale

4K Auflösung 4000x3000@20fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 4,5-10mm Varifokal Objektiv mit P-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream

Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,3Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (Rotate 90˚ / 270˚)

Umfangreiche Videoanalysefunktionen, Digital Auto Tracking

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 40m Reichweite

SD/SDHC/SDXC Memoty Slot (Max. 128GB)

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC, 24V AC

Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | PNV-9080R |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-160TM | Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes. Aluminium, mit Neigung, Elfenbein |
| --- | --- |
| SBP-300HM6 | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision Domes, Aluminium, Elfenbein |
| SBV-158G | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen |
| SBV-160WC | Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras |
| SHD-3000F1 | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| MicroSDXC Extreme 128GB | microSDXC 128GB Speicherkarte, Class 10, U3, UHS-I, V30, A2, 160MB/s, inkl. SD-Adapter |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| VT-PS12DC-12 Netzteil Einbau | Einbau Netzgerät, für AK-4, 100-240VAC/12VDC (1,5A), stabilisiert, offene Enden |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |