Ausschreibungstext

Artikelnummer

218598

Typ

AXIS M5525-E 50HZ

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 10x, Außen, H.264, 1920x1080, PoE, IP66, IK09

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk PTZ Dome für Außenanwendung

True Day&Night, schaltbarer IR Sperrfilter

10x optischer Zoom, 12x digitaler Zoom

H.264 mit Axis' Zipstream Technology

360° Endless Pan Funktion, 4x I/O, Audio

Brennweite 4,7 - 47 mm, 61,8°- 6,7° HFoV

HDTV 1080p, 1920x1080@25fps

Wide Dynamic Range - WDR Forensic Capture

SDXC-Kartenslot für lokale Aufzeichnung

Stromversorgung PoE (IEEE 802.3af)

Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C

Schutzart IP66, Schlagfest nach IK09

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Hängende Montage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 20-28VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,45 Lux bei F1,6,30 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 150 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 150 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 4 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 61,8 - 6,7° |
| Brennweite | 4,7 - 47 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 12 |
| Zoomfaktor (optisch) | 10 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021061033 |
| Hersteller-Nummer | 01145-001 |
| Serie | Axis M55,Videoüberwachung im Einzelhandel,Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden,Ladendiebstahl verhindern |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen