Ausschreibungstext

Artikelnummer

220201

Typ

IPP-72A0023MIA

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 23x, H.265, WDR, 1920x1080, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Full HD 1920x1080 Pixel, 25/30fps

23x AF Zoom, 5~117mm

Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Intelligente selbstlernende Video Analyse

Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)

Audio support inklusive Audio Alarm

IR-LED Beleuchtung integriert (bis zu 60m)

Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz

Spannungsversorgung 12VDC oder HPoE

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Alarmeingänge | 4 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 0 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 56,6 - 3° |
| Brennweite | 5 - 117 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 208,3x182,4mm |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),720x576 (4:3),720x480 (4:3),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3), |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 60m |
| Bemerkung | Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve |
| Beobachten (62px/m) | 27 m |
| Browser | Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt |
| Datenstromarten | Quad Streaming |
| Erkennen (125px/m) | 7 m |
| Externe Anschlüsse | Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm |
| Home Position | Wählbar, Tour, Preset, Pattern |
| Identifizieren (250px/m) | 7 m |
| Kameraform | PTZ |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Steckersatz,Befestigungsbeipack |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch |
| Multicast | Ja |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| SDK | auf Anfrage |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Tag-/Nachtmodus | Tag,Nacht,automatisch |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Touren | 8 wählbare Touren, 8 wählbare Touren, 8 wählbare Touren |
| Vertikaler Neigebereich | -10° ~ +90° |
| Wahrnehmen (25px/m) | 71 m |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Weißabgleich | automatisch,manuell |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 380 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 380 °/sec |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,35 Lux bei F1,6,50 IRE |
| Low Speed Shutter | Nein |
| MOD (Minimum Object Distance) | 3 m |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 220201 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | eneo SN-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Wischer | Nein |
| Zoomfaktor (optisch) | 23 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen