Ausschreibungstext

Artikelnummer

216229

Typ

Bosch IIR-50940-SR

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°, 13W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC

Hauptmerkmale

Infrarotscheinwerfer für Außeneinsatz

Integrierte, einstellbare Fotozelle

Volldiskrete Anwendung durch 940nm

Abstrahlwinkel durch Refraktorobjektive anpassbar

Abstrahlwinkel 10°, 20°, 30°, 60°, 80° und 95°

Beleuchtungsreichweite bis 95m

Einstellbare IR-Intensität

Telemetrie-Eingang/Fotozellen-Ausgang für externe Umschaltung

Selbstreinigende Beschichtungstechnologie

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 10-95° |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 13 W |
| Beleuchtungsreichweite | 95 m |
| Netzgerät | optional |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Stromversorgung | 12-32VDC, 24VAC |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Funktionen |  |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8717332544240 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.319.314 |
| Serie | Bosch IR Illuminator 5000 SR |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch IIR-MNT-DLB | L-Halterung für Bosch Scheinwerfer, schwarz, doppelt |
| --- | --- |
| Bosch IIR-MNT-PMB | Adapter für Mastmontage für Bosch Scheinwerfer, schwarz |
| Bosch IIR-MNT-SLB | L-Halterung für Bosch Scheinwerfer, schwarz, einzeln |
| Bosch IIR-MNT-TLB | L-Halterung für Bosch Scheinwerfer, schwarz, dreifach |
| Bosch PSU-IIR-100 | Netzgerät, 24VDC, 100W, für Bosch Scheinwerfer |
| Bosch PSU-IIR-35 | Netzgerät, 24VDC, 35W, für Bosch Scheinwerfer |
| Bosch PSU-IIR-60 | Netzgerät, 24VDC, 60W, für Bosch Scheinwerfer |

Empfehlungen

Dienstleistungen