Ausschreibungstext

Artikelnummer

216466

Typ

NIR-50940-MRP

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°, Steuerung, PoE, 24VAC

Hauptmerkmale

Infrarotscheinwerfer mit PoE für Außeneinsatz

Integrierte, einstellbare Fotozelle

Volldiskrete Anwendung durch 940nm

Abstrahlwinkel durch Refraktorobjektive anpassbar

Abstrahlwinkel 10°, 20°, 30°, 60°, 80° und 95°

Beleuchtungsreichweite bis 135m

Einstellbare IR-Intensität

Telemetrie-Eingang/Fotozellen-Ausgang für externe Umschaltung

Selbstreinigende Beschichtungstechnologie

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332544325 |
| --- | --- |
| Serie | Bosch IR Illuminator 5000 MRP |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10-95° |
| Leuchtweite | 135 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 26W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.319.322 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| IIR-MNT-DLB | L-Halterung für Bosch Scheinwerfer, schwarz, doppelt |
| --- | --- |
| IIR-MNT-PMB | Adapter für Mastmontage für Bosch Scheinwerfer, schwarz |
| IIR-MNT-SLB | L-Halterung für Bosch Scheinwerfer, schwarz, einzeln |
| IIR-MNT-TLB | L-Halterung für Bosch Scheinwerfer, schwarz, dreifach |
| PSU-IIR-100 | Netzgerät, 24VDC, 100W, für Bosch Scheinwerfer |
| PSU-IIR-35 | Netzgerät, 24VDC, 35W, für Bosch Scheinwerfer |
| PSU-IIR-60 | Netzgerät, 24VDC, 60W, für Bosch Scheinwerfer |

Empfehlungen

Dienstleistungen