Ausschreibungstext

Artikelnummer

216468

Typ

IIR-50940-LR

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°, 39W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC

Hauptmerkmale

Infrarotscheinwerfer für Außeneinsatz

Integrierte, einstellbare Fotozelle

Volldiskrete Anwendung durch 940nm

Abstrahlwinkel durch Refraktorobjektive anpassbar

Abstrahlwinkel 10°, 20°, 30°, 60°, 80° und 95°

Beleuchtungsreichweite bis 165m

Einstellbare IR-Intensität

Telemetrie-Eingang/Fotozellen-Ausgang für externe Umschaltung

Selbstreinigende Beschichtungstechnologie

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332544288 |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Leistungsaufnahme | 39 W |
| Leuchtweite | 165 m |
| Netzgerät | optional |
| Hersteller-Nummer | F.01U.319.318 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Bosch IR Illuminator 5000 LR |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Strahlausbreitung | 10-95° |
| Stromversorgung | 12-32VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| IIR-MNT-DLB | L-Halterung für Bosch Scheinwerfer, schwarz, doppelt |
| --- | --- |
| IIR-MNT-PMB | Adapter für Mastmontage für Bosch Scheinwerfer, schwarz |
| IIR-MNT-SLB | L-Halterung für Bosch Scheinwerfer, schwarz, einzeln |
| IIR-MNT-TLB | L-Halterung für Bosch Scheinwerfer, schwarz, dreifach |
| PSU-IIR-100 | Netzgerät, 24VDC, 100W, für Bosch Scheinwerfer |
| PSU-IIR-60 | Netzgerät, 24VDC, 60W, für Bosch Scheinwerfer |

Empfehlungen

Dienstleistungen