Ausschreibungstext

Artikelnummer

220593

Typ

IAD-5SE1008MUA

Kurzbeschreibung

Switch, Unmanaged, 120W 8x PoE, 2 x RJ45 Uplink 10/100/1000 Mbps, Desktop

Hauptmerkmale

Ethernet PoE Switch, Desktop Anwendung

Gigabit Uplink Ports: 2 x RJ45

8 x 10/100 PoE Ports IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ?120W

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Plug and Play, keine Einstellungen notwendig

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 27x200x101,8mm |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Serie | eneo Switch |
| Montage | Desktop |
| Lüfter | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| VLAN | nein |
| Ports | 2x 10/100/1000Base-T, 8x 10/100Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Management | nein |
| Bauart | Desktop |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Gewicht | 500g |
| Hersteller-Nummer | 220593 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen