Ausschreibungstext

Artikelnummer

216472

Typ

eneo IAD-5SG1008MUA

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, Desktop Anwendung

Gigabit Uplink Ports: 1x RJ45, 1x SFP

8x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤120W

ESD Schutz IEC61000-4-2 Standard

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Haltewinkel und 150W Netzteil im Zubehör enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Desktop |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 27x200x101,8mm |
| Gewicht | 500 kg |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Montageart | Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +45°C |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | CCTV Modus: Übertragung von 10Mbps @ 250m,CCTV Modus: PoE Leistungsabgabe: 29.2W @ 1m; 25,8W @ 100m; 24,2W @ 150m; 19,9W @ 250m |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX, 1x 1000Base-X SFP, 8x 10/100/1000Base-T |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzkabel,Haltewinkel,Netzgerät |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkstandard | IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control |
| Sicherheit | CCTV Modus |
| Interne Switching Kapazität (Gbit) | 20 Gbps |
| Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde) | 14,9 Mpps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 216472 |
| Serie | eneo Switch |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen