Ausschreibungstext

Artikelnummer

217316

Typ

ComNet CWGE10FX2TX8MS

Kurzbeschreibung

Managed Gigabit Switch, 8xRJ45, 2xSFP, 19", 1RU, 230VAC

Hauptmerkmale

8x 10/100/1000BaseTX RJ45

2x 100/1000BaseFX SFP

Stromversorgung: 230VAC

Unterstützt Device Binding Security

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Ja |
| Bauart | Desktop, Rackmontage |
| Gerätetyp | Switch |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Montageart | 19" Rackeinbau, Desktop |
| Power over Ethernet | nein |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | FCC Part 15,EN55022 Class A,EN61000-4-x (verschiedene EMV-Tests),EN60950-1 (Sicherheit),FDA Laser Compliance |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv, Multi Mode, Single Mode, Single- / Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX, SFP Slot 1000/100 Mbps |
| Ports | 2x 1GBit SFP, 8x 10/100/1000Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CWGE10FX2TX8MS |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen