Ausschreibungstext

Artikelnummer

209943

Typ

CNGE8MS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 4xRJ45 10/100/1000Mbps, 4xRJ45/SFP 1000Mbps Combo

Hauptmerkmale

Vielfältige Management-Schnittstellen

Hohe Flexibilität durch SFP Slots

Temperaturbereich: -40+75°C

Für Rack-Einbau, Brackets erforderlich: DINBKT3

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Switch |
| --- | --- |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Ports | 4x 1000Base-X SFP combo, 8x 10/100/1000Base-T |
| Bauart | Modul |
| Stromversorgung | 12~48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | NEMA TS-2 |
| Hersteller-Nummer | CNGE8MS |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SFP-10A | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| --- | --- |
| SFP-10B | SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-12A | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-12B | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-14A | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-14B | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-16 | SFP Modul, 1000SX, 850nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 550m, MSA konform |
| SFP-18A | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-18B | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-2 | SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform |
| SFP-20A | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-20B | SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-22A | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-22B | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-24A | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-24B | SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-26A | SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 1 Faser, SC Stecker, 2km, MSA konform |
| SFP-26B | SFP Modul, 100FX, 1550nm, MM, 1 Faser, SC Stecker, 2km, MSA konform |
| SFP-3 | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-36A | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-36B | SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-4 | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 40km, MSA konform |
| SFP-46 | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, 2km, Multimode, LC Stecker |
| SFP-5 | SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 80km, MSA konform |
| SFP-6 | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 15km, MSA konform |
| SFP-7 | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 40km, MSA konform |
| SFP-8 | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 70km, MSA konform |
| SFP-9 | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 120km, MSA konform |
| SFP-LX/LH | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, MM/SM, 550m/10km, 2 Faser, LC, MSA konform, Cisco kompatibel |
| SFP-SX | SFP Modul, 1000SX, 850nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 275m, MSA konform, Cisco kompatibel |
| SFP-ZX | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 70km, MSA konform, Cisco kompatibel |

Empfehlungen

Dienstleistungen